16计算机原理期中考试卷

（满分：100分 时间：100分钟）

班级：           姓名：         分数：

- 填空题（30空X1分=30分）

- 计算机硬件系统通常由 5 个基本部分组成：（     ）、（     ）、（     ）、（     ）和（     ）组成前三者合称为主机。

- 计算机软件通常分为（        ）和（        ）。

- 计算机中的数有（        ）和（        ）两种表示方法。

- 补码的编码规则是：正数的补码与（         ），负数的补码是将二进制位（         ）。

- 一种记数制允许选用基本数字符号的个数称为（      ）。

- 在小型或微型计算机中，最普遍采用的字母与字符编码是 （         ）。

- 对 -0 和 +0 有不同表示方法的机器码是（      ）和（       ）。

- 对于定点整数， 8 位原码（含 1 位符号位）可表示的最小整数为 （     ）。

- 采用 BCD 码， 1 位十进制数要用(     )位二进制数表示， 1 个字节可存放（    ）个 BCD 码。

- 二进制浮点数，阶码为 6 位，尾数为 10 位，均包含符号位，它能表示的最小二进制数为 - （ 29-1 ） *231 ，最大二进制数为（          ）。

- 1010B规格化浮点数后表示为（           ）。

- 在计算机中，凡是带符号的数一律用（      ）表示和运算。

- 在计算机中，基本的运算有（      ）和（       ）。

- 在计算机中，无符号数经常用于表示（        ）。

- 计算机是电子计算机的简称又称为（    ），是一种能够按照（    ）队各种数据和信息进行自动加工和处理的电子设备。

- 智能计算机属于第（  ）代计算机。

- 在浮点表示法中阶码的位数决定数的（     ），尾数的位数决定数的（    ）。

- 选择题（15题X2分=30分）

- 1、计算机系统中的存储器系统是指（     ）

- A.  RAM     B. ROM    C. 主存储器     D. 主存储器和外存储器

- 2、计算机科技文献中，英文缩写 CAD 代表（    ）

- A. 计算机辅助制造    B. 计算机辅助教学

- C. 计算机辅助设计    D. 计算机辅助管理

- 3、（    ）属于应用软件

- A. 操作系统   B. 编译程序   C. 连接程序   D. 文本处理程序

- 4、计算机中有关 ALU 的说法，正确的是（      ）

- A. 只能做算术运算，不能做逻辑运算   B. 只做加法运算

- C. 存放运算的中间结果                D. 以上都不正确

- 5、将 -33 以单符号位补码形式存入 8 位寄存器中，寄存器中的内容为（   ）。

- A. DFH     B. A1H    C. 5FH     D. DEH

- 6、 8 位补码可表示定点整数的范围是（    ）。

- –127~+127 B. –128~+128  C. –128~+127  D. –127~+128

- 7、在补码浮点数的运算中，判别运算结果为规格化数的条件是（     ）。

- A. 尾数最高位为零          B. 尾数最高位为1

- C. 尾数最高位与符号位相同  D. 尾数最高位与符号位不同

- 8、逻辑运算中的逻辑加是指（      ）。

- A. “与”运算  B. “或”运算  C. “非”运算  D. “异或”运算

- 9、对于 24 × 24 点的汉字字模码，每个汉字在字库中占（   ）字节。

- A.32     B. 72    C. 128       D. 288

- 10、逻辑数据表达的是（     ）。

- A. 事物的数值关系   B. 事物的数值关系，但不能用 0 、 1 表示

- C. 事物的逻辑关系   D. 事物的逻辑关系，只能用 1 位二进制数来表示

- 11、计算机中实现减法运算使用的方法是（      ）

- A ．从被减数中减去减数      B ．从减数中减去被减数再求反

- C ．转换为补码的加法运算    D ．依减数的形式再选择一种适当的方法

- 12、运算器在运算的过程当中，得到的标志位中没有（     ）。

- A ．进位标志位   B ．溢出标志位   C ．零标志位   D ．正数标志位

- 13、定点运算器运算时产生溢出的原因是（      ）。

- A ．主存容量不够       B ．操作数过大

- C ．操作数地址过大     D ．运算结果超过机器的表示范围

- 14、（    ）不属于逻辑运算。

- A ．非运算   B ．与运算   C ．除法运算   D ．或运算

- 15、运算器虽然由许多部件组成，但其核心部件是（     ）。

- A ．数据总线 B ．算术逻辑部件 C ．通用寄存器 D ．累加寄存器

- 计算题（8题X5分=40分）

- 将十进制数54.75转化为相应的二进制、八进制、十六进制。

- 2、写出下列二进制数的原码、反码、补码

- -1010100

- 已知二进制 x=0.10111  y=0.11011   用补码求X+Y  并指出结果是否溢出

- 已知x=1101B  y=1011B，试用8位补码求x+y

- 5、已知8位寄存器中十六进制数C5H经过一次算术右移后变成什么？再经过一次逻辑左移厚朴变成什么？再经过一次循环右移变成什么？